# JP Vision 代码逻辑与算子算法导读

依据 2026 年 10 月 21 日当前源码与原生算子目录整理。工程版本号为 0.7.2。阅读对象是熟悉 C# 工业软件、希望理解和扩展本项目的开发者。

这份导读解释代码当前怎样工作，而不是描述海康 VisionMaster 或 Cognex VisionPro 的内部实现。算子名称相近，并不表示算法、精度、性能和工业验证程度相同。既有设计文档包含历史版本内容；遇到差异，应以当前源码、运行时 catalog 和本导读的实现说明为准。

阅读后应能回答四个问题：点击执行后调用了哪些模块，图像和检测结果怎样沿连线传递，某个算子怎样从像素得到测量值，以及增加算法时应该修改哪里。本文中的距离默认使用像素；毫米等真实单位需要明确的标定与换算，不能把像素直接当成机械尺寸。

阅读导航

1 建议的阅读顺序

2 项目由哪些部分组成

3 从启动到一次执行

4 图像和结果怎样传递

5 算子目录和共同处理步骤

6 输入与基础图像处理算子

7 轮廓与旧式计数算子

8 圆环展开 AnnularUnwrap

9 Blob 分析 BlobAnalysis

10 这组算子的公共图像适配层

11 几何查找 卡尺和边缘点集

12 模板定位与位置修正

13 区域形状分析与兼容算子

14 几何距离与公差判定

15 参数订阅 变量和计算函数

16 全局相机和实时预览

17 在自己的 WPF 工程中调用

18 授权 性能与资源边界

19 自己增加一个算子应改哪里

20 常见现象怎样沿代码排查

21 文档范围和后续阅读

22 算子完整索引

# 1 建议的阅读顺序

先看第 2 至第 5 节，建立编辑器、SDK、原生执行器和图像结果的关系；再选择自己常用的算子阅读。找圆、找线和边缘点集需要重点理解卡尺的采样方向、投影宽度、搜索高度与拟合验收条件。最后按照扩展步骤，从中值滤波这种简单算子开始对照代码。

| 想理解的事情 | 首先打开的源码 | 继续追踪的位置 |
| --- | --- | --- |
| 程序如何启动和点执行 | managed/JPVision.Studio.Wpf/MainWindow.xaml.cs | RunOnceAsync、ExecuteAsync |
| 拖拽连线和配方保存 | managed/JPVision.Editor.Core/FlowDocument.cs | Connect、PublishedRecipe、ExecutionRecipe |
| C# 如何进入 C++ | managed/JPVision.Sdk/Vision.cs | Native.cs → native/capi/runtime.cpp |
| 图怎样被调度执行 | native/core/graph.cpp | compile_recipe、accept_run、Run::execute |
| 参数面板从哪里来 | native/core/components/component.cpp | 各组件注册函数、NodeCatalog.cs |
| 算法实际计算 | native/core/components | 对应的 *_components.cpp |
| 图像为何能携带圆心等数据 | native/core/image_pipeline.cpp | complete_image_pipeline、image_context_value |
| 相机实时画面如何显示 | managed/JPVision.Acquisition/GlobalCameraService.cs | PumpAsync、MainWindow.CameraDisplay.cs |

表中的路径相对于 D:/open500/JP-Vision。正文源码链接提供本机绝对路径与整理时行号；后续改动后行号可能移动，因此同时保留函数名供 VS 搜索。

# 2 项目由哪些部分组成

当前默认界面是 C# WPF。C++ 负责视觉运算，C# SDK 负责可靠地调用原生接口。native/studio 保存旧 Qt 编辑器实现，供迁移参考；当前 F5 主路径使用 JPVision.Studio.Wpf。

项目分层与调用关系

| 层次 | 项目或目录 | 主要责任和技术 |
| --- | --- | --- |
| 编辑器界面 | managed/JPVision.Studio.Wpf | .NET 10 WPF、XAML、画布、ROI 编辑、参数面板、显示与交互；MainWindow 按功能拆为多个 partial 文件 |
| 编辑模型 | managed/JPVision.Editor.Core | .NET 8、JSON 配方、类型连接、撤销重做、参数订阅、模板编码和执行缓存；不执行 OpenCV 算法 |
| 托管调用层 | managed/JPVision.Sdk | .NET 8、P/Invoke、SafeHandle、帧封装、异步执行、强类型结果解析 |
| 可复用显示控件 | managed/JPVision.Wpf | WPF 图像与 Overlay 复制显示，供已有 WPF 工程集成 |
| 相机采集层 | managed/JPVision.Acquisition | 厂商 provider 接口、全局相机状态机、最新帧和请求新帧 |
| 相机原生桥 | native/camera | 可选 MVS C ABI 桥接；单独 DLL，负责相机 SDK 缓冲和像素格式转换 |
| C ABI 边界 | native/capi | vision_api.h 对外导出稳定的 C 函数，runtime.cpp 转换错误、句柄和 JSON |
| 图与算法 | native/core | C++20、OpenCV 5、图编译、ROI、坐标变换、结果传递、参数表达式和组件计算 |
| 离线授权 | native/licensing、tools/LicenseIssuer | 本机绑定、ECDSA P-256 与 SHA-256 验签；签发工具与客户运行库分离 |
| 构建与验证 | 根目录解决方案、CMakeLists.txt、scripts、managed/JPVision.Tests | MSVC/CMake 原生构建、.NET 构建、xUnit 和原生契约验证 |

核心边界只交换像素、UTF-8 JSON、整数和不透明句柄。不会把 cv::Mat、STL 对象或 WPF 控件直接跨 DLL 传递；创建者通过对应接口释放自己分配的对象。这能让你现有的现代 .NET WPF 工程直接调用相同算法核心。

源码入口：C ABI 声明、原生图与数据类型、托管 SDK、构建依赖。

# 3 从启动到一次执行

## 启动和编辑

App.OnStartup 创建主窗口。InitializeAsync 检查编辑器和运行库授权，创建 VisionEngine，读取原生 catalog，再创建空白 FlowDocument 并构造工具箱。当前启动默认是空白的“未命名配方”；只有明确传入 --recipe 才在启动时加载指定配方。默认示例图像和默认配方是两件独立的事，图像区仍可显示示例图。

插入算子时，FlowDocument.Add 从 catalog 取参数。这里使用 editorDefault 优先于原生 default，所以界面新建节点的默认选项可能与旧配方缺省参数不同。连接时根据真实端口 ID、可接受类型和依赖关系检查，禁止自连和环路。画布显示的一个 Image 端口只是可见接口，底层仍保留兼容旧配方的类型端口。

源码入口：启动逻辑、空白编辑模型、参数默认值、组件注册包装。

## 执行调用链

一次执行的数据流

1. “执行”进入 BusyAsync 和 RunOnceAsync，限制重复点击，结束 ROI 编辑并清除上次结果。

2. 文件模式使用当前固定图像；全局相机模式先等待本次请求之后收到的新帧。所有 ExternalImage 节点共享这一次运行的同一帧。

3. FlowDocument.ExecutionRecipe 生成本次快照。公开输出未配置或引用失效时，根据末端节点生成当前输出；未被公开输出覆盖的末端支路通过 previewNodes 纳入编辑器执行。

4. EditorExecutionCache 比较完整定义 JSON。完全相同时复用一个 VisionRecipe 和 VisionSession；改变参数、连线或其他定义内容则重新封存、校验、加载。它不缓存图像、请求或运行结果。

5. SDK 创建 Run，在后台进入原生执行。compile_recipe 已将图变成计划，Run::execute 按计划读取各输入、解析参数订阅、执行组件、补齐图像与附加结果，然后保留需要的输出。

6. SDK 返回 InspectionResult。WPF 更新节点耗时和状态，选择节点显示图像、绿色标记和结构化结果表；结果显示与算法处理分别计时。

图编译使用带访问标记的深度优先遍历，数据连线和参数订阅都是依赖边。先检查整个文件是否存在环，再只记录公开输出与 previewNodes 的祖先子图。原生 SDK 不会因为某节点画在画布上，就自动执行所有无关节点。

源码入口：执行入口、输出自动整理、执行缓存、计划编译、节点执行循环。

## 成功执行与检测合格是两件事

executionStatus=Succeeded 表示这次计算正常完成；decision=Pass/Fail/Unknown 表示配方声明的业务判定。纯处理配方可以成功但判定为 Unknown。找不到目标也不一定是程序异常，可能是数量为 0、selectedValid=false 或某测量无效。

检测组件的 passed 通常来自其配置的数量范围，不代表圆拟合精度、零件所有尺寸或整个配方都合格。测量组件的有效性、上下限判定和配方最终 decision 需要分别检查。失败、超时、取消或换图后不能继续使用上一次的圆心和尺寸。

# 4 图像和结果怎样传递

## 一个 Image 端口包含什么

原生 Image 除了 cv::Mat pixels，还包含原点 x/y、有效像素掩膜 valid、数据是否可用、模板定位信息 matchPosition、位置修正 fixture、坐标平面信息和共享的 pipelineContext。

configure_image_component 把面向用户的端口整理为 Image，并保留隐藏的 Features、Measurement、Result、Pose 等结构。complete_image_pipeline 在算子结束后，把本节点结果和上游结果附着到输出图像上。下游算子可以从 Image 中提取自己需要的类型，避免“快速匹配结果不能连接圆查找”一类单纯端口不匹配。

这不表示所有算子都会改变像素。高斯滤波、二值化、形态学和圆环展开会产生相应处理图；找圆、找线和距离测量主要生成几何或测量数据，输出的是携带这些数据的干净图像。绿色圆、点、线属于独立 Overlay，不烧进下一算子的像素。

上下文以当前帧身份约束来源，并保存各节点的阶段结果。同一类型的便捷读取默认使用下游最近一次结果；最新的空结果也会覆盖同类旧结果，防止本帧没找到却沿用旧圆。需要区分同类型多个对象时，应使用明确的节点和端口绑定，而不是依赖“最近一个圆”的含义。

这里的同类型指 Features、Measurement、Result 等存储类型，不是圆、直线等几何种类。例如圆查找后接直线查找，最近的 Features 已是直线，GetCircles(imageOutput) 不会自动向前寻找早先的圆。要同时保留两个对象的业务含义，应明确绑定对应节点结果。

源码入口：图像端口适配、补齐图像与结果、上下文查询、SDK 读取附加数据。

## ROI 坐标和测量坐标

普通 ROI 参数通常相对于本算子的输入图像。例如输入图已经裁剪到原图的 (1000,500)，ROI 内局部点 (20,30) 在原图中为 (1020,530)。裁剪通过原点累加维持这个关系，检测输出通常返回原图坐标。

矩形、圆、多边形等 ROI 还可以提供有效像素掩膜，不能把其包围框里所有像素都当成有效区域。部分越出图像的 ROI 会按当前边界规则取交集；完全无有效图像的 ROI 不应产生测量值。圆和线卡尺的 ROI 边界是参考采样路径，窗口需要跨边界取样，因此与普通裁剪规则不同。

PositionFixture 提供参考位置到当前目标的坐标变换，供声明使用 fixture 的下游 ROI 跟随物品。AnnularUnwrap 则产生新的展开像素平面，属于非线性变换。展开图中的点不能直接和原图直线做距离；必须先检查 coordinateSpace、coordinatePlane，并使用正确映射或在同一平面内测量。

源码入口：ROI 实现、模块 ROI 包装、图像坐标字段。

## 圆心结果和显示圆环

卡尺上的采样窗口、检测出的边缘点、拟合得到的圆、显示用的圆环，是四种不同数据。点已经呈圆形仍可能不满足最少内点、覆盖率或最大残差，因而目标数为 0；此时不应把诊断点当成已验收圆。

拟合成功后，圆心和半径来自保留内点的拟合。outputAnnulusWidth 只在该拟合半径两侧建立输出带宽，不表示又测到了另一条内外物理边缘。默认结果颜色为 #00FF00。想看一条拟合圆，应区分输出带宽与 Overlay 线宽；线宽的合法范围由 catalog 校验，不能把任意线宽参数设为 0 来代替“隐藏图元”。

# 5 算子目录和共同处理步骤

本次从 JPVision.RuntimeCli catalog 导出的当前目录共 32 类算子，其中 26 类在工具箱可见，6 类为旧配方兼容而隐藏。后面的算子说明覆盖全部 32 类。隐藏不等于没有实现，也不建议为了显示旧节点而直接修改原生端口契约。

典型算子的处理顺序是：填充并验证参数 → 解析订阅和坐标基准 → 准备 ROI 与有效掩膜 → 调用算法 → 生成结构化结果 → 补齐 Image 和 Overlay → 交给执行器保存输出。部分组件使用完整多输入回调，会显式处理 A/B 对象；不能假设每项都只经过同一单输入包装。

原生 catalog 是参数名称、类型、范围、可绑定性、枚举和端口定义的统一来源。NodeCatalog 负责把它读成 C# 模型；WPF 参数编辑器根据元数据和少量专用面板生成控件。因此改界面文本框的上限，并不等于原生算法已接受更大工作量。

下面按实际用途组织，而不是完全按源文件顺序排列。

# 6 输入与基础图像处理算子

这一组算子主要位于 basic_components.cpp。下文的“内部结果”指算法真正产生的类型；编辑器统一把可见输出整理成 image，图像中还携带本次流程的结果上下文。绿色 Overlay 单独传递，不烧录到图像像素中。“隐藏兼容算子”仍能执行旧配方，只是不再出现在左侧工具箱。

## 外部图像 ExternalImage

作用与输入输出。 这是流程入口，没有上游端口，把本次运行传入的 Image 作为输出。当前运行库要求恰好一个公开 Image 输入；input 参数默认是 InputImage，必须对应配方公开图像输入的名称。

实现。 算法回调直接返回 original，不自行读文件、打开相机或做像素运算。文件图像与全局相机的选择由 WPF 在调用运行库之前完成，因此更换图像来源不需要更换后续算子。

读代码。 算子注册与回调；公开图像输入约束；输入名称校验。

## 灰度转换 ToGray

算法。 默认调用公共 gray_pixels，彩色图使用 cv::cvtColor(..., COLOR_BGR2GRAY)；也可使用 cv::extractChannel 单独取蓝、绿、红通道。输入已经是 Gray8 时直接沿用其灰度数据。

参数与输出。 channel=luminance 为默认亮度灰度；另外三个值是 blue/green/red。输出为同尺寸 Gray8 图像，保留坐标原点。它没有检测几何目标，后面接圆查找、边缘提取或分割才产生相应结果。

读代码。 ToGray；gray_pixels。

## 高斯滤波 GaussianBlur

算法。 cv::GaussianBlur 对邻域做高斯加权平滑，减轻高频噪声。输入输出尺寸和 Gray8/Bgr24 格式保持一致；这是真正改变图像像素的预处理。

关键参数。 核宽 kernel 默认 5，范围 1～101，必须为奇数；核高 kernelHeight=0 表示跟随宽度，也可以单独设置奇数。sigma=1.0，sigmaY=0 让 OpenCV 沿用 X 的 Sigma。边界默认 reflect101，还可选反射、复制或常量。

使用影响。 大核能抑制噪声，也会把细小缺陷和边缘一起变模糊。对原来的二值图进行高斯滤波后，管线会清除“已是二值掩膜”的标志，因为像素通常已不再只有 0 和 255。

读代码。 GaussianBlur；二值标志判定。

## 中值滤波 MedianBlur

算法。 cv::medianBlur 用邻域像素的中值替换中心值，适合清除孤立亮点、暗点等脉冲噪声；不像高斯滤波那样计算加权平均。当前实现只有一个核尺寸参数，默认 3，允许 3～31 的奇数。

输入输出与扩展价值。 同尺寸 Image → Image，Gray8/Bgr24 均由统一图像组件封装承接。它是“增加一个简单 OpenCV 算子”的最短完整示例：注册描述、列参数、写回调，再把结果矩阵返回即可。

读代码。 register_custom_components；add_image 的尺寸和格式检查。

## 二值化 Threshold

算法。 先转灰度，再根据 method 选择固定阈值、Otsu、Triangle、局部均值或局部高斯阈值。前三者通过 cv::threshold 实现；有非矩形有效掩膜时使用 cv::thresholdWithMask，不让 ROI 外像素进入该阈值计算。后两者使用 cv::adaptiveThreshold。

关键参数。 默认 method=fixed、阈值 value=128、invert=false；反向后暗目标成为白色前景。局部阈值窗口 blockSize 默认 15，允许 3～255 的奇数；偏移 offset=2 对应 OpenCV 的 C 值。选择自动或局部阈值时，固定阈值数值不再是实际分割依据。

输出。 内部输出 mask:Mask，像素为 0/255，另外提供统一 image 输出供后续处理。自动阈值只是在统计上选择分割阈值，不会识别工件或保证只保留一个目标。

读代码。 Threshold。

## 形态学 Morphology

算法。 用 cv::getStructuringElement 建立矩形、椭圆或十字结构元素，再调用 cv::morphologyEx。支持开、闭、腐蚀、膨胀、形态学梯度、顶帽和黑帽。开运算先腐蚀后膨胀，常用于去小前景；闭运算顺序相反，常用于连接小断口或填小黑缝。具体作用仍取决于核尺寸、方向和目标形状。

直接接图像的逻辑。 内部原本接受 Mask；接普通图像时，binary_image 会先灰度分割。图像已带二值标志时直接沿用其掩膜，不再根据“图像分割阈值”重新分割或反相。

参数。 默认开运算、矩形核、3×3、迭代 1 次；核宽高允许 1～101 的奇数，高为 0 跟随宽；迭代最多 16 次。边界值虽然描述范围写为 -1～255，实际校验只允许 -1、0、255：-1 使用 OpenCV 自动边界值。输出仍是二值图像。

读代码。 Morphology；binary_image。

## 矩形 ROI CropRect

状态。 隐藏兼容算子。新流程通常使用模块内置 ROI，不需要再插入它。

算法与坐标。 通过 cv::Rect 选择矩形，使用 clone() 生成裁剪图像；同时裁剪有效掩膜，并将输出原点更新为输入原点加裁剪偏移。它会真正改变图幅，与只限定检测范围的模块内 ROI 应区别理解。

边界要求。 x/y 默认 0，宽高默认 200。整个裁剪矩形必须位于输入图内，超界直接报错；不能把它理解成会自动补黑或自动收缩的裁剪工具。

读代码。 CropRect；工具箱隐藏规则。

# 7 轮廓与旧式计数算子

## 提取轮廓 FindContours

算法。 普通图像先经公共分割函数成为二值前景，再以 cv::findContours(..., RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE) 提取外轮廓。RETR_EXTERNAL 只取最外层轮廓；CHAIN_APPROX_SIMPLE 压缩同一直线段上的冗余点。因此输出的是边界折线，不是全部白色像素，也不是亚像素边缘点集。

输出。 内部 Contours 保存轮廓数组及图像原点。统一 image 是轮廓选择形成的二值结果图；原输入是二值掩膜时会与原掩膜相交，保留真实孔洞，而非把外轮廓包围的黑孔全部填白。轮廓标记独立输出。

限制。 最多 10,000 条轮廓、总计 1,000,000 个轮廓点，超出会明确报资源错误。孔洞轮廓数量不会作为单独目标计入此算子的外轮廓数组。

读代码。 FindContours；contour_image。

## 轮廓面积筛选 FilterContoursByArea

算法。 对每条轮廓计算 cv::contourArea，保留面积在最小值和最大值之间的轮廓，上下限都包含。面积是轮廓多边形的几何面积，不等于 Blob 的真实前景像素数。

图像输入与输出。 可以接轮廓兼容端口，也可直接接普通图像；后者由 image_contours 先限定 ROI、分割并重新提取外轮廓。输出筛选后的轮廓及其二值图像。默认最小 100、最大 1,000,000 px²；大工件可能仅因超过默认最大面积而被排除。必须满足最小值不大于最大值。

读代码。 FilterContoursByArea；image_contours。

## 目标计数 CountContours

状态与算法。 隐藏兼容算子，直接返回轮廓数组长度，内部结果为 value:Int。直接接图像时同样先分割并提取外轮廓；计数结果由当前分割和轮廓定义决定，并不是额外训练的目标识别算法。

用途。 用于理解旧的“分割 → 轮廓 → 面积筛选 → 计数”流程。新版综合算子已在自身结果中提供数量，通常无需单独增加一个计数节点。

读代码。 CountContours。

## 数量判定 CompareNumber

状态与算法。 隐藏兼容算子，只比较输入整数是否等于 expected，返回布尔值。expected 默认绑定公开输入 ExpectedCount，所以右侧“本次运行输入”会出现这个名称；它是本次判定目标，并不要求前面的检测算法强行找到指定数量。

接图像时的取数顺序。 适配层优先取图像上下文中已有的 Int；没有时取已有 Features 的数量；再没有才分割图像并计数外轮廓。理解这条顺序可以避免把“上游已经算过的数量”和“当前像素重新提轮廓”混为一谈。

读代码。 CompareNumber；prepare_image_inputs 中的 Int 取值。

## 轮廓标记 BuildContourOverlay

算法。 把轮廓点加上轮廓图像原点，生成闭合 polyline 的 JSON 图元，并追加 Count 文字。它不做新的轮廓几何拟合，也不调用 cv::drawContours 将绿色线烧到原图上。

输入输出与参数。 内部是 Contours → Overlay，外部仍可通过统一图像端口串接。直接接图像时会先提轮廓。颜色默认 #00FF00，线宽默认 2，范围 0.5～10；线宽改变显示效果，不改变轮廓或面积。若不希望显示标记，应使用“显示标记”开关，而不是把线宽设为 0。

读代码。 BuildContourOverlay。

# 8 圆环展开 AnnularUnwrap

目的。 将圆环或扇环沿角度展开成矩形，便于把圆周上的边缘或缺陷按一条长带处理。当前实现是自定义极坐标采样表加 cv::remap，不是简单裁剪，也没有直接调用 warpPolar。

实际步骤。 读取圆心、内外半径和起止角；按输出每一列的角度、每一行的半径，计算输入图中的 X/Y，形成两张 CV_32FC1 映射表；最后以双线性或最近邻插值采样。图像坐标约定为向右 0°、向下 90°。顺时针从起始角向结束角走，逆时针从结束角反向走同一范围；整圆首尾不重复一列。高度大于 1 时，第一行和最后一行包含内外边界。

参数。 outputWidth=0 按平均半径与角度跨度自动计算；outputHeight=0 按环宽向上取整。radialOrder 控制内到外或外到内，默认 innerToOuter；插值默认 linear。二值图若需保持 0/255，应选 nearest；线性插值后不再保留二值标志。必须使用圆环 ROI。

无效采样。 部分圆环越界允许输出黑色无效区，后续检测根据有效掩膜排除它们。双线性采样会检查实际参与插值的相邻像素是否都有效，以免在无效区边缘凭空制造“合格边缘”。全部采样无效时返回不可用。

坐标与限制。 输出是独立的 annularUnwrapped 平面，保留角度、半径和源图原点等映射元数据。原图 Overlay、匹配位置和 fixture 不直接搬到展开图。展开图的横向像素对应角度，纵向像素对应半径步长，不能把其欧氏像素距离直接当作原图长度或毫米。输入和输出单边最大 32766，输出最多 16 Mi 像素，采样表最多 128 MiB。

读代码。 unwrap_annulus；采样有效性；注册与参数；新坐标平面建立。

# 9 Blob 分析 BlobAnalysis

目的与输出。 在一个算子内完成灰度分割、连通区域分析、面积及形状筛选、排序、数量判定和图形显示。输入为 Image，向下游传递干净的输入图像和结构化结果；内部还有 result/features/measurement/count/found/passed/overlay 等结果。Blob 分析使用的二值掩膜是内部检测数据，不能把显示的彩色原图误当作“没有执行分割”。

算法步骤。

1. binary_image 沿用已有二值掩膜，或按固定/Otsu/Triangle 阈值产生新掩膜；把 ROI 外无效像素清零。

2. cv::connectedComponents(..., CV_32S, CCL_SAUF) 进行 4/8 邻域连通标记。当前特意没有调用 connectedComponentsWithStats，以便在创建大量统计项之前先检查候选数量上限。

3. 自定义逐像素扫描，累计每个标签的前景像素数、坐标和、包围框、四边网格周长及是否贴有效边界。质心由真实前景像素的平均位置得到。

4. 对面积、宽高、圆度、宽高比、矩形填充率及边界条件做“同时满足”的包含式筛选，再排序。默认按面积从大到小；resultIndex=0 选第一个用于标量订阅，不会截断完整区域数组。

5. 按数量上下限生成 passed，追加独立包围框、质心十字和可选编号文字。

几个容易混淆的定义。 Blob 面积是实际白色像素数，黑孔不算面积。周长累计前景与非同一标签相邻的上下左右像素边，包含孔洞边界，结果标注 perimeterMethod=pixelEdges。圆度由面积与这个网格周长计算，不能直接沿用欧氏轮廓周长得到的圆度阈值。填充率是像素面积占轴对齐包围框面积的比例。

参数和判定。 默认 8 邻域、固定阈值 128、面积下限 1、合格数量 1～10000。excludeBorder 默认关闭，开启时检查输入边界或 ROI 有效掩膜边界，正常背景和孔洞本身不会被当作图像边界。found 表示找到至少一个合格区域；passed 表示数量符合要求；输入是否可用还需看 dataAvailable。零目标、数量不合格和输入不可用是不同状态。

容量。 输入最多 32 Mi 像素；原始候选最多 100000 个、最终区域最多 10000 个，超出明确报错而不悄悄截断。候选上限在面积筛选前检查，因此对满图噪声仅提高最小面积，仍可能来不及避免候选超限；应先去噪、调分割或缩 ROI。

读代码。 analyze_blobs；连通标记与自定义统计；筛选与排序；参数及订阅字段注册。

# 10 这组算子的公共图像适配层

image_components.cpp 没有注册新的算子 ID。它在注册时整理端口，在执行时把统一图像连接转换为算法需要的 Mask、Contours、Features 或 Int。它解释了“为什么一个只会处理轮廓的旧算法，现在也能直接连接原图”。

| 关键函数 | 实际职责 | 源码 |
| --- | --- | --- |
| configure_image_component | 将非图像输入声明为接受 Image 及旧类型；统一可见 image 输出，隐藏内部类型输出；需要时增加分割参数 | image_components.cpp |
| binary_image | 已是二值图就沿用；否则灰度化并固定/Otsu/Triangle 分割，使用独立目标矩阵避免改写共享输入 | image_components.cpp |
| image_contours | 在有效 ROI 内分割并提外轮廓，保留输入原点、坐标平面和可用性 | image_components.cpp |
| prepare_image_inputs | 建立实际算法参数：补足轮廓、几何目标、计数或测量 A/B 对象；优先复用适用的图像结果上下文 | image_components.cpp |

阅读算法回调时，应同时看这一适配层和 complete_image_pipeline；只看注册中的原始 Contours → Int 字样，会误以为当前图像端口连接规则与实际执行冲突。

# 11 几何查找 卡尺和边缘点集

这一组代码的共同思路是：先从图像取得边缘候选点，再决定是否把这些点拟合成圆或直线。边缘点集保留不规则形状，不强制拟合成某一种几何图形。以下内容核对了当前运行库导出的算子目录和 C++ 实现；目录中的 default 是运行库补全旧配方时采用的默认值，editorDefault 是编辑器新插入节点时覆盖的初始值，两者有时不同。

这些算子在编辑器中都通过 Image 连接传递干净图像及附带结果。圆、直线、点集、测量值和绿色叠加图形是结构化数据，通常没有画进 OpenCV 图像像素。旧的 Features、Result、Measurement、Overlay 等输出仍以隐藏端口保留，供兼容配方、SDK 查询和参数订阅使用。

## 共用卡尺采样怎样找到一个点

卡尺采样与拟合示意

代码入口：caliper_components.cpp 的 edge_projection、projection_edges 和 sample_caliper_edge。

1. 在每个测站建立法向和切向。法向是穿过待测边缘的搜索方向，切向是沿边缘汇总像素的方向。

2. 以 searchLength 为法向搜索长度，以奇数 projectionWidth 为切向宽度，采样一个细长窗口。坐标可以是小数，实际像素值使用双线性插值；插值需要的四个邻居都必须在图像及有效掩膜内。

3. 对窗口每个法向位置的切向像素取均值或中值，得到一条一维灰度曲线。

4. 按 sigma 对一维灰度曲线进行高斯加权平滑，随后用中心差分计算灰度梯度。

5. 筛选达到边缘阈值的局部梯度峰，并按 polarity 保留暗到亮、亮到暗或任意极性的边缘。

6. 亚像素开关打开时，使用峰值及其左右相邻梯度幅值作抛物线插值，偏移限制在半个像素内。

7. 按 first、last 或 strongest 选出一个点。first 与 last 取决于法向搜索顺序，不能脱离搜索方向理解。边缘点集即使把阈值设为 0，也会移除零强度候选，平坦区域不会因此生成假边缘。

| 参数 | 实际作用 | 常见误解 |
| --- | --- | --- |
| 卡尺数量或测站间距 | 控制沿边缘布置多少个窗口 | 增加数量不会扩大每个窗口，也不会放宽拟合容差 |
| projectionWidth | 每个窗口沿边缘汇总多少像素，必须为奇数 | 它不是两测站之间的距离 |
| 搜索长度或 ROI 高度 | 每个测站穿过边缘的距离 | 增大后可能同时遇到多条不同边缘 |
| edgeThreshold 或 caliperThreshold | 一维灰度变化的最低强度 | 它不是几何距离阈值 |
| sigma | 平滑投影灰度，抑制噪声 | 平滑过强会损失窄结构；窗口还必须容得下平滑范围 |
| maximumDeviation | 拟合后允许点偏离理想圆或直线的距离 | 它只影响拟合筛点，不负责找到初始边缘 |
| minimumCoverage | 至少多少比例的卡尺需要留下合格点 | 有图像可采样、发现候选点和拟合成功是不同状态 |

圆和直线卡尺公共校验要求搜索长度至少为 6 × sigma + 6。圆、线的基础参数默认都是 24 个卡尺、搜索长度 60 px、切向宽度 5 px、sigma=1、最大拟合偏差 2 px、最低有效比例 0.5。其采样工作量还受 卡尺数 × (2 × ceil(搜索长度 / 2) + 1) × 切向宽度 ≤ 16,777,216 限制；因此参数各自未超范围，并不代表它们的乘积一定允许。

## 圆查找 FindCircles

用途：在输入图像中检测多个圆，或围绕手工绘制的圆形搜索带对一条指定边缘拟合一个圆。注册入口在 geometry_components.cpp，卡尺分支执行 find_circle_caliper。

自动找圆分支。 method=automatic 是当前目录默认值。实现先转灰度、用 cv::GaussianBlur 平滑，再调用 cv::HoughCircles，算法类型为 cv::HOUGH_GRADIENT。minimumRadius、maximumRadius 约束候选圆尺寸，默认分别为 5 和 100 px；minimumDistance 控制圆心间隔，voteThreshold 控制投票检测门槛。输出按圆心及半径排序，并没有“自动选最大圆”或“自动知道中间内孔”的业务规则。

largeImageMode=adaptive 时，超过 4,194,304 像素的检测输入先经 cv::resize(..., INTER_AREA) 缩小到工作图，长度类参数随尺度换算，输出坐标和半径再换回输入图分辨率的坐标并加图像原点。诊断中会记录工作图尺寸及比例。original 模式要求该次 Hough 检测输入不超过此像素预算；大图可以通过模块 ROI 缩小实际检测范围。缩小工作图适合找候选，不能视为原分辨率精密卡尺测量。

卡尺拟合分支。 method=caliper 时，围绕指引圆或圆形 ROI 的边界按角度均匀布置卡尺，法向是径向。圆形 ROI 确定目标圆心与参考半径；圆环 ROI 则用内外半径的中值作为参考半径、内外半径之差作为搜索长度，并采用圆环自身的起止角度。整圆角度不重复首末测站，局部圆弧包含起末端测站。卡尺圆弧跨度必须在 10° 到 360° 之间。

每个测站找到一个候选点后，拟合实现位于 fit_circle：先减去点集均值以改善数值尺度，再用 cv::SVD 检查几何退化，用 cv::solve(..., DECOMP_SVD) 求解代数圆的最小二乘问题；随后使用自定义的三点圆共识搜索为剔点提供较稳健的参考圆。共识搜索包含均匀分散的三点组合和固定种子的 256 次三点试验，目的是减少局部错误边缘对剔点判断的影响。这里没有直接调用 OpenCV 的现成 RANSAC 拟圆接口，也没有实现额外的非线性几何圆优化。

removePointCount 会先按参考圆的径向偏差剔除指定数量的最差点，接着重新拟合，再按 maximumDeviation 清除超差点并反复拟合；只有最终几何及保留点都满足条件才输出圆。需要至少保留 max(3, ceil(卡尺数量 × minimumCoverage)) 个点。比如 24 个卡尺、最低比例 0.5 时至少需要 12 个保留点；即使先检测到 14 个候选点，再剔除 3 个也会不足以输出有效圆。点近似共线、数值退化、保留点不足和采样窗口无效都能导致目标数为 0，界面仍可能显示本次诊断点。

关键参数。 圆卡尺数量为 4～256；切向宽度为 1～63 的奇数；搜索长度目录范围为 8～512 px。caliperThreshold 用于卡尺分支，而 edgeThreshold 用于 Hough 分支，两者不是同一个阈值。removePointCount 的目录上限为 253，但仍受最低保留点数联合限制。positionReference 的运行库默认是 image，编辑器新插入节点默认是 auto；caliperPlacement 的运行库默认是 guide，编辑器默认是 roiBoundary。

与模板定位衔接。 component.cpp 在上游图像携带匹配位置时，可用选中模板在原图中的中心，加 matchOffsetX/Y，作为搜索圆心。圆查找的该条匹配中心路径采用平移，返回的定位诊断也明确写入 transform=translation，不能把它理解为这里自动完成了旋转缩放仿射矫正。需要参考坐标系旋转跟随时，应理解后文的定位修正和 fixture 机制。

输出。 包含目标列表、count/found/passed、当前目标 measurement.selected。圆的关键字段是 centerX/centerY、radius、diameter、面积、周长及 circle 几何对象；卡尺成功时还带最终保留的 edgePoints 和 rmsError，诊断中有采样数、保留数、剔除数、失败原因和搜索圆环。resultIndex 默认 0，决定当前选中哪一个结果；它不是限制只检测一个圆。

结果圆环。 integrate_measurements 给成功拟合的圆增加 outputAnnulus。其内外半径是拟合半径减、加半个 outputAnnulusWidth；带宽默认 4 px，范围 0～512 px，0 表示只显示拟合圆周。feature_overlays 会输出拟合圆周，并在带宽大于 0 时附加圆环两条边界，所以可能看到三条同心线。这些线是同一个拟合圆的几何显示，不是同时又测到了三个圆；改变显示带宽不会改变拟合点、圆心和测量直径。

## 直线查找 FindLines

用途：检测图中线段，或者通过可旋转搜索带中的卡尺点拟合一条指定直边。注册入口：geometry_components.cpp。运行库 method 默认 automatic，编辑器新插入节点则默认 caliper。

自动分支。 cv::Canny 先生成边缘图，随后 cv::HoughLinesP 进行概率霍夫线段检测。edgeLow/edgeHigh 分别是双阈值，默认 50/150，且低阈值必须小于高阈值；edgeAperture 为 3、5、7 的奇数梯度核。minimumLength 和 maximumGap 控制最短线段及允许连接的断点距离。大图工作图与原坐标还原策略和自动圆查找共用 prepare_hough，有效掩膜边缘也会参与过滤。

卡尺分支。 find_line_caliper 支持三种排列方式：

| 排列方式 | 测站路径 | ROI 与搜索方向 |
| --- | --- | --- |
| roiCenter | 矩形或旋转矩形搜索带的中线 | ROI 宽度决定沿线长度，ROI 高度决定法向搜索长度；这是编辑器直线查找的默认排列 |
| roiBoundary | 矩形指定边或多边形指定边 | roiEdge 选上下左右边，roiEdgeIndex 为从 0 开始的多边形边索引；法向按多边形方向计算 |
| guide | 图像中心附近的指引线 | angleDegrees、guideLength 决定方向和长度，长度为 0 时自动估计 |

卡尺在搜索带中线或指定边上均匀分布，并沿法向寻找边缘。reverseSearch 会反转法向，从而改变极性含义和 first/last 的选点顺序。中心搜索带模式要求矩形或旋转矩形，高度上限为 512 px。

拟合算法。 fit_line 先调用 cv::fitLine(..., DIST_L2)；发现超差点时，再用 DIST_HUBER 的稳健参考线辅助判断偏差。显式剔点只执行一次，之后按最大法向偏差迭代筛选并重新拟合，最多 128 次。最终把合格点投影到拟合方向上，用投影的最小和最大位置构成输出线段端点。因此输出线段反映保留点的覆盖范围，不会无条件延伸到全图两侧。

至少需要 max(2, ceil(卡尺数量 × minimumCoverage)) 个点。卡尺数量上限已扩展至 32,768，剔点数目录上限为 32,766，但仍受比例及 16 Mi 采样工作量限制。预览窗口显示的卡尺指南数量不等于实际参与计算的测站数量。对于略弯曲的工件边缘，即使点很密，也不一定能满足一条理想直线和很小拟合偏差；这时增加卡尺数量不会自动使该几何问题成立。

输出。 包含端点 x1/y1/x2/y2、中心、长度、方向角和归一化直线方程 equation.a/b/c；卡尺结果带合格点及 RMS 误差。诊断还包括初始与最终最大偏差、RMS、迭代次数、有效间距和失败原因。后续线线、线圆、点集到线距离使用的是这些几何结果，不是从绿色线条像素中重新识别。

## 直线卡尺 LineCaliper

这是仍在工具箱中显示的独立算子，注册于 caliper_components.cpp，直接调用同一个 find_line_caliper，没有 Canny/Hough 自动分支。算法、输出字段、三种卡尺排列和资源限制与直线查找的卡尺模式一致。差别主要是入口与初始设置：新插入 LineCaliper 默认采用 roiBoundary，FindLines 默认采用 roiCenter。理解这一点，可以避免看到两种工具名称就误认为它们有两套独立拟线算法。

## 圆卡尺 CircleCaliper

这是为旧配方保留的独立类型，当前工具箱隐藏它。注册入口为 caliper_components.cpp，直接执行 find_circle_caliper。采样、SVD 求圆、共识辅助剔点、输出测量字段和结果圆环均与圆查找的卡尺模式相同；它没有自动 Hough 分支。新流程通常直接用圆查找并选择卡尺模式。

## 双边卡尺宽度 MeasureEdgePair

用途：在一个矩形或旋转矩形搜索窗口中寻找一对边缘，输出这两条边缘在窗口法向上的间隔。它不是两个直线查找结果之间的距离测量，也不先拟合两条全局直线。注册和实现位于 caliper_components.cpp。

算法复用同一套灰度投影、平滑、梯度峰值和亚像素插值。ROI 宽度转换为奇数投影宽度，ROI 高度作为搜索长度。分别按 firstPolarity 与 secondPolarity 建立候选列表，枚举搜索顺序正确且间距落入 minimumWidth/maximumWidth 的候选对。默认 pairSelection=closestWidth，选择最接近期望宽度 expectedWidth 的一对；改为 strongest 时，以两条边中较弱那条的梯度强度评价候选对。

默认期望宽度 20 px，候选间距范围 1～512 px，第一条边暗到亮、第二条边亮到暗。ROI 宽度的常规校验上限是 63 px；内部另有采样预算保护，不能把内部投影保护值误当成界面允许的宽度。每个极性列表最多保留 128 个候选，并在诊断中标注是否截断。高度必须至少容纳高斯平滑所需范围。

输出是带公差判定的测量包，含距离值、两个边缘点、中心、较弱边缘对比度以及投影灰度和梯度诊断。找不到合法组合时原因是 NoEdgePair，不会填入猜测宽度。输出图像沿用干净输入，连接线和端点单独以默认绿色叠加。

## 边缘点集 FindEdgePoints

用途：沿矩形或旋转矩形搜索带自动取得一条不规则边缘的有序点集，适合工件弧形边界、波纹和缺口附近的轮廓分析。实现入口为 edge_point_components.cpp，参数目录为 register_edge_point_components。

沿搜索带宽度方向以 sampleSpacing 布置测站，站数是 floor(ROI 宽度 / sampleSpacing) + 1，每站调用共用卡尺采样器选一个边缘点；图像原点会加回坐标。输出按测站排列，保留 stationIndex/pathPosition/gradient 等字段。它本身不会把不规则点集拟合成理想直线，绿色连线只是输出点的显示。

关键参数。 默认采样间距 4 px、切向宽度 5 px、最低梯度 10、最低有效实测比例 0.5、测站上限 10,000。搜索带高度允许 8～32,768 px；切向宽度允许 1～255 的奇数；maximumPoints 可以提高到 32,769，但站数乘搜索高度及切向宽度仍受 16,777,216 次采样预算限制。长 10,000 px 的 ROI、间距 4 px 对应 2,501 个测站；如果把间距减到 1 px，则是 10,001 个测站，会超过默认上限，需要同时调整 maximumPoints。图像很长本身不是不能提边缘的原因，实际边缘对比度、ROI 方向和采样预算才决定是否可用。

曲线过滤。 默认 curveMode=raw 保持原始点。切换为 filter 或 reconstruct 后，edge_reconstruction.h 先把点转到搜索带的沿路径坐标和法向偏移坐标。局部邻域以测站而非“幸存点个数”界定；local_trend 用邻点斜率中值去趋势，再对法向位置取中值，连续两轮同步剔除偏离趋势超过 outlierTolerance 的点。这样较缓的整体斜率不会直接被当作跳点，但当一个邻域大多数都误检时，算法也不能凭空知道真正轮廓。

平滑。 smoothCurve=true 时，smooth_offset 对合格点作局部三角权重线性回归，再进行两轮 Huber 重加权；要求左右都有合格支持点。平滑结果限制在邻域已有偏移范围、搜索带及有效图像内。原始坐标仍保存在 rawX/rawY，不会因为显示更顺就被抹掉。

短缺段补全。 curveMode=reconstruct 还用 pchip_slopes 计算保形分段三次 Hermite 插值斜率，只补两侧合格锚点之间的内部缺失测站。maximumGapLength 默认 80 px，指两锚点沿搜索带的距离，0 表示禁用补全；它不是缺失点数量。缺少一侧锚点、跨度过长、测站没有有效采样区或模拟点越界时不补。补全点带 origin=interpolated，梯度置 0，显示为较大空心点及断续细连接线；实测点带 origin=measured。

结果可靠性。 输出同时给出原始点、合格实测点、剔除点、补全点数量，以及 coverage 与 observedCoverage。valid 按合格实测点数判断，补全点不会提高真实有效比例。raw 模式为控制大点集结果大小，不重复序列化一份 rawPoints；SDK 在该模式把 RawPoints 映射到同一个 Points 列表。原始模式下不能因为缺少显式重复数组就判断原始数据丢失。

## 点集到线距离 MeasurePointLineDistances

用途：把上述有序边缘点集与直线查找输出的拟合线组合，为每一个点计算垂直距离，并汇总最大值、最小值等。实现位于 edge_point_components.cpp。输入 input 是携带点集的图像，line 是可选的携带直线结果的图像；若只有一个输入，两类结果必须都已在该图像的处理上下文中。它不会直接对一张没有结果的原图自动生成点集和参考线。

读取逻辑通过 image_context_value(..., "PointSet") 和 image_context_value(..., "Features") 取得附带结果，要求双方坐标空间与坐标平面一致。lineIndex 默认 0，只对结果中的直线对象计数。参考线必须非退化；点集必须可用且 valid=true。缺少对象、索引越界或坐标平面冲突会产生明确的无效原因或参数错误，不会沿用上次测量。

计算的是点到无限延长参考直线的垂距，而不是点到有限线段端点的最近距离。代码先归一化直线方程，对每点计算带符号距离、绝对距离和垂足坐标。每行保留源点索引、测站索引、点来源和所用坐标。随后一次遍历统计绝对距离的最小值、最大值、平均值、RMS、总体标准差和极差，并保留最大及最小距离点。statistic 默认 maximum，决定用哪个汇总值作公差判定；它不影响逐点距离是否输出。

pointSource=measuredOnly 是默认行为：跳过插值补全点，并使用合格实测点的 rawX/rawY，即使上游显示曲线平滑了，也不会默认用模拟后的坐标替代真实测量。切换 all 后才使用平滑坐标及补全点，并在每行继续注明来源。displayEveryNth 默认 10，只控制绘制多少条垂线；最大与最小距离始终显示，完整的距离数据不会因此抽样丢失。

阅读时可把相关流程分为两条：直线查找 → 理想参考直线，边缘点集 → 实测或修正后的实际轮廓，最后在测距节点汇合。绿色垂线是两类几何结果之间的测量可视化，不会改变原图，也不会反过来参与下一次边缘提取。

# 12 模板定位与位置修正

这组算子解决“先找到工件，再让测量区域跟着工件移动”的问题。当前代码实现的是灰度相关匹配；快速匹配专门处理平移，灰度模板匹配另外枚举旋转角和尺度。它们没有使用 ORB、SIFT、深度学习或商业软件的专有形状匹配算法。

## 三种模板算子共用的数据和坐标约定

模板模型 model 在配方中保存宽高、灰度像素的 Base64，以及可选的 0/255 模板掩膜。原生层允许宽高各 4～512 像素，掩膜中至少有 16 个有效像素，且有效灰度标准差至少为 1。因此“只有一块纯白或纯黑”的模板会被拒绝。decode_model 以模型 JSON 和 OpenCV 版本计算 SHA-256，最多缓存 16 份已解码模型；这里缓存的是模板像素，不是上一次匹配位置。

结果中 x/y 是匹配包围框左上角，centerX/centerY 是模板中心在当前图像坐标平面中的位置。原图输入时，结果加上输入图像的 source.x/source.y，所以裁剪后的匹配仍可报告原图坐标。快速匹配的具体中心计算是 source.x + peak.x + templateWidth/2.0，Y 同理；不能把左上角当成后续圆查找的圆心。

匹配结果还包含 width/height、score、angleDegrees、scale、四个角点，以及当前 resultIndex 选择的定位位姿 Pose。索引从 0 开始。当前版本的可见连线是 Image → Image，这些数值和位姿随图像的结果上下文传递；兼容旧配方的 Features/Result/Pose 端口仍在内部保留。

downstreamImageMode 控制后续拿到的图像：source 保留搜索输入图像，target 输出选中目标包围框，可加 downstreamPadding 留边。新建编辑器节点使用 editorDefault=source；原生描述符的兼容默认值为 target，阅读旧配方时应以其中保存的参数为准。目标模式保留原方向和像素比例，不会自动把倾斜目标旋正。越界留边用黑色画布及有效性掩膜表示，不把补黑区域当真实采集像素。没有匹配或索引越界时，输出图像标记为不可用，并清除当前匹配位置，不会偷偷改成对全图检测。

源码入口：模板读取与缓存、匹配结果图像选择 detector_image、统一结果扩展 integrate_measurements。

## 快速匹配 FastTemplateMatch

用途。 在 ROI 或全图中查找多个外观相同、主要发生位置变化的工件，返回按分数排序的匹配目标。

算法。 fast_translation 先转为灰度。普通矩形模板且输入无有效性掩膜时，直接调用 cv::matchTemplate(..., TM_CCOEFF_NORMED)，即零均值归一化相关匹配。圆形或多边形模板、非矩形搜索区域使用自定义 ncc：通过多次 TM_CCORR 计算掩膜内模板与图像的相关和、局部灰度和、平方和，再进行归一化；没有足够局部对比度或不能完整落在有效区域的窗口记为无效。

搜索使用“粗搜索 → 原分辨率局部精搜”。searchDownsample=0 自动在 1、2、4、8 倍中选择；粗图用 INTER_AREA 缩小，粗候选附近再用原始模板计算精确分数。若粗搜没有留下合格候选，会退回原分辨率分块搜索。分块按模板左上角可能出现的位置划分，每块额外包含模板尺寸减 1 的重叠边，因此跨块接缝的窗口仍能被计算。候选通过包围框 IoU 去重和限量，再按 maximumMatches 输出。

关键参数。 scoreThreshold 默认 0.8；searchDownsample 默认自动，允许 0/1/2/4/8；candidateLimit 默认 64，上限 256；maximumMatches 默认 10，上限 100；overlapThreshold 默认 0.2。全分辨率工作图允许最多 32 Mi 像素，粗图预算为 8 Mi 像素。模型尺寸上限仍为 512×512。

边界与调参。 这是平移匹配，输出角度固定为 0、尺度固定为 1；没有亚像素峰值细化，坐标精度来自像素峰值和上述模板中心约定。启用粗搜时，小纹理在缩小时可能丢失；需要检查全分辨率搜索时可设 searchDownsample=1。自动回退发生在粗搜没有合格候选时，不表示任何粗搜设置都与穷举得到相同结果。搜索范围为“全图”只取消模块 ROI，不取消像素和候选预算。

源码入口：fast_translation、translation_scores、translation_tiles、注册快速匹配和快速定位。

## 快速定位 FastLocate

用途。 从同一张图中只选择一个最合适的模板目标，用于后续 ROI 定位或位置修正。

算法与参数。 它与快速匹配共用 fast_translation，只把 single 设置为 true，最终最多输出 1 个目标。模板模型、分数阈值、粗搜倍数、候选限量、掩膜 NCC、全图分块逻辑均相同。它不是另一套更高精度的定位算法，也没有额外的圆心拟合步骤。要精确测圆心，应把定位结果图像传给圆查找，由圆查找用实际圆边缘重新拟合。

输出与失败。 匹配成功后带有中心坐标和 Pose；没有合格匹配时 count=0，后续定位数据不可用。可以用本算子避免多个目标时选错 resultIndex，但仍须让模板区域包含能区分目标的纹理。

源码入口：single 分支注册、共用执行函数。

## 灰度模板匹配 TemplateMatch

用途。 工件除了平移，还存在有限旋转或尺度变化时，枚举若干模板姿态查找目标。

算法。 transform_template 使用 getRotationMatrix2D 和 warpAffine 对模板及掩膜生成指定角度、尺度的图像。模板灰度用线性插值，掩膜用最近邻插值。对每种姿态，调用掩膜零均值 NCC，提取高于阈值的局部峰，按分数排序，并按轴对齐包围框 IoU 抑制重复目标。这里的 warpAffine 作用于模板；输出的搜索图像仍保留原方向。

关键参数。 角度范围默认 0°～0°、步长 1°；尺度默认 1～1、步长 0.1。默认其实只搜索单一姿态，需主动设置范围才能检测旋转或缩放。分数、最大目标数和重叠阈值与快速匹配类似。角度数与尺度数的乘积最多 121；工作图不超过 4 Mi 像素，且“工作图像素数 × 姿态数”不超过 64 Mi。扩大角度范围或缩小步长会直接增加运算量。

输出与失败。 输出当前枚举姿态的角度、尺度和变换后角点。角度和尺度是离散搜索网格上的取值，没有连续姿态优化。模板大于搜索图、掩膜有效区域不足、分数未达标时没有目标；搜索预算超限会明确报错。要处理高分辨率图像，可缩小模块搜索 ROI；主要只有平移时使用快速匹配更合适。

源码入口：transform_template、掩膜 NCC、姿态数校验、TemplateMatch 注册及执行。

## 位置修正 PositionFixture

用途。 把“教学时工件的位置”与“本次匹配的位置”关联起来，使后续检测 ROI 随工件平移、旋转和等比缩放。

算法。 记录教学基准中心、角度、尺度和模板模型哈希。本次 Pose 与教学 Pose 之间形成二维相似变换：先从教学点减去教学中心，再按尺度比缩放、按角度差旋转，最后加上本次中心。fixture_roi 把教学 ROI 映射到当前输入图像；圆的中心和半径、旋转矩形的中心和角度、圆环的半径和角度区间分别变换，普通矩形在需要时转成多边形或旋转矩形。卡尺的宽度、搜索长度和偏差阈值也按尺度比换算。

图像与位姿输入。 当前可只连接匹配后的图像，prepare_image_inputs 从该图像上下文中取最近的 Pose；内部仍兼容显式 position 端口。位姿与图像必须属于同一个坐标平面。图像没有 Pose 时，生成 MissingImagePosition 的不可用结果。

关键区别。 本算子不调用 warpAffine 把整张采集图像重采样成标准工件图，而是给干净图像附加 fixture 坐标变换。后续算子还须选择定位基准或参考坐标 ROI，才能使用该变换。直接用输入图坐标的 ROI 仍在固定图像位置。

失效条件。 模板模型哈希与教学基准不一致时要求重新教学；ROI 保存的基准哈希与当前基准不一致时要求重画 ROI。本次无匹配会清除 fixture，防止沿用上一次坐标。放大后的卡尺投影宽度须为奇数，且受采样工作量预算限制。

源码入口：PositionFixture 注册及执行、fixture_point、fixture_roi、fixture_parameters、从图像上下文解析 Pose。

# 13 区域形状分析与兼容算子

## 区域形状分析 AnalyzeContours

用途与输入。 对区域的外轮廓计算几何特征。当前可直接输入图像：image_contours 先按 roi 取有效区域，普通灰度或彩色图转灰度后进行 fixed、Otsu 或 Triangle 阈值分割；若输入已标记为二值掩膜，则保留其已有分割。随后使用 findContours(RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE)。也兼容旧配方直接输入 Contours。

算法与输出。 对每条轮廓调用 boundingRect 得包围框，contourArea 得几何面积，arcLength(..., true) 得周长，moments 得形心；圆度按 4 × π × 面积 / 周长² 计算。输出每个区域的面积、周长、形心、圆度、包围框以及集成的数量、选中目标和图形标记。区域按形心 X、Y 排序，使目标索引稳定。

注意。 contourArea 是轮廓包围的几何面积，与 Blob 分析按前景像素计数的面积定义不同；外轮廓模式也不把内部孔洞作为独立轮廓分析。退化轮廓的 m00 接近 0 时，程序会给一个包围框中心作为显示回退值，同时 centroidValid=false；后续测量不应把它当成有效形心。轮廓数限制为 10000，总点数限制为 1000000。

源码入口：AnalyzeContours、图像分割与轮廓适配、几何结果序列化。

## 几何目标计数 CountFeatures

这是为旧配方保留、在工具箱中隐藏的兼容算子。核心运算只是读取 Features.items.size() 并输出整数，不包含新的目标检测算法。当前直接连图像时，适配层优先读取图像上下文中的几何结果；若没有结果，则按内置阈值分割、外轮廓提取和区域分析生成结果后计数。可见输出仍是携带整数结果的图像。

多数检测算子已经内置 count 和数量上下限，不需要再放此节点。要准确数圆，应使用圆查找自己的数量，而不是对未检测的原图做默认区域计数。

源码入口：CountFeatures、图像到 Features 的适配。

## 几何结果标记 BuildFeatureOverlay

这是工具箱中隐藏的兼容显示算子。它不重新拟合几何，只把已有圆、直线、匹配角点、区域包围框等转换为 Overlay 描述；圆或直线如带有实测边缘点，也绘制这些点。圆的 outputAnnulusWidth>0 时，还会附加拟合圆周两侧的圆环带边界。标记默认绿色 #00FF00，lineWidth 表示绘图笔宽，允许 0.5～10；它与“圆环带宽”是两个参数。

直接输入图像时，同样先从上下文取得 Features；没有 Features 才执行区域分析回退。图形作为独立结果传递，绿色标记不烧入用于后续计算的图像像素。检测算子本身已能输出 Overlay，因此新流程通常无需此节点。

源码入口：BuildFeatureOverlay、feature_overlays。

# 14 几何距离与公差判定

## 四种测量算子共用的执行逻辑

MeasureCircleDistance、MeasureLineCircleDistance、MeasureGeometry、MeasureLineDistance 共用一层“输入图像 → 检测 A/B → 几何计算”的适配。当前界面可直接连入一张图，在测量模块中绘制 firstRoi、secondRoi，分别设置两组卡尺数量、宽度、高度、平滑、极性、选边、剔除点数、最大偏差和最低有效比例。固定圆对象使用圆周卡尺；矩形或旋转矩形上的直线对象使用搜索带中线，多边形使用指定边。

每次执行时内部调用已经注册的 FindCircles 或 FindLines，强制使用卡尺模式，得到 A/B 的真实拟合几何，再进行距离计算。它不是只拿 ROI 的中心或矩形边长当实测值。没有绘制对象 ROI 时返回 MissingMeasurementRoi 的不可用选择，不会对全图猜一个对象。圆对象的卡尺数量仍为 4～256，不采用直线高密度卡尺的数量上限。

旧配方也可通过内部隐藏的 first/second:Features 端口接两个已完成检测的结果，此路径直接选几何，不再在测量模块内重复检测。这里是两种输入方式；直接连接可见 Image 输入时，代码会使用模块中的 A/B ROI 重新检测。

所有测量结果都保留 valid、value、unit、first/second、上下限、decision、Overlay。长度单位为当前图像坐标平面的像素 px，夹角单位为 deg；这些算子没有自动做相机标定或毫米换算。相距再近也不能把原图几何与圆环展开后的几何混在一起，统一图像流水线会检查坐标平面和帧身份。

公差默认关闭，因此“测量有效”可以同时对应 decision=Unknown，表示还没有设置合格标准。开启后，limits 使用包含端点的上下限；deviation 先用“名义值 + 下偏差/上偏差”得到上下限，另输出实测偏差。有效值落在闭区间内为 Pass，否则 Fail。没有对象、订阅参数无效、退化直线等，保持 valid=false 和空测量值；不能把空值解释成距离 0。

源码入口：configure_image_measurement、detect_selection、公差参数与结果初始化、finish_measurement。

## 圆圆距离 MeasureCircleDistance

对象与输出。 对象 A 和 B 都是拟合圆。默认 distanceMode=centerDistance，按两圆心 X/Y 差的欧氏长度求圆心距。结果同时保留 centerDistance、edgeDistance、两圆几何、relation 和测距线段端点，因此切换显示方式不需要另建算法节点。

圆周边缘间距。 edgeDistance 求两个圆周集合的最短非负距离。外离时为“圆心距 − 半径 A − 半径 B”；一个圆在另一个圆内时为“半径差的绝对值 − 圆心距”；两圆周相交或相切时为 0；同心时为半径差的绝对值。这不同于无条件使用“圆心距减两半径”。程序还计算实际最近点或交点，Overlay 的测距段连接这些点。

关键参数与失败。 firstIndex/secondIndex 从各自 Features 中按索引选圆；图像内联检测通常每组拟合一个圆，保持索引 0 即可。选中项不是圆会报类型错误，索引不存在则输出无效测量；半径必须为有限正数。关系可能为 separate/tangent/intersecting/contained/concentric/coincident。

源码入口：MeasureCircleDistance、circle_gap。

## 线圆距离 MeasureLineCircleDistance

对象与默认定义。 A 是拟合直线，B 是拟合圆。默认计算圆心向 A 所在无限直线投影后的垂直距离，结果不是“圆心到线段端点”的距离。通过直线方向向量的点积求投影，欧氏长度得圆心距离。

圆周边缘方式。 edgeDistance=max(0, 圆心到直线的距离 − 半径)。直线在圆外时连接垂足与最近圆周点；直线穿过圆或相切时，最短边缘距离为 0，并选择实际交点或切点作为测距端点。不能在相交情况下使用绝对值把它误算成正距离。

失败条件。 A/B 类型不对会报错；找不到对象时无有效测量；直线两端点几乎重合时返回 DegenerateLine。结果另外保留圆心距离、边缘距离和相交关系，可用于订阅或后续判定。

源码入口：MeasureLineCircleDistance。

## 线线距离 MeasureLineDistance

距离定义。 此专用工具复用几何测量的 lineDistance 分支。先计算两直线的无方向锐夹角；夹角大于 parallelAngleToleranceDegrees 时输出无效，原因为 NonParallelLines。默认容差 1°，允许设置 0～10°。

通过角度检查后，以 A 线段的中点作为固定测量位置，投影到 B 所在无限直线，取垂直距离。严格平行时这就是通常的平行线间距。略有夹角但仍在容差内时，A 的测量位置仍固定在其中点，因此交换 A/B 可能得到略不同的值。这是当前代码明确选择的业务定义。

输出与失败。 输出 lineAngleDegrees、distanceDefinition=firstMidpointToSecondLine 和测距线段、垂足；绿色图形同时保留两条拟合线与测距线，因此显示中可能出现多条不同用途的线。任一拟合线退化或索引不可用时，结果无效。

源码入口：lineDistance 执行分支、专用 MeasureLineDistance 描述符。

## 几何测量 MeasureGeometry

该算子通过 operation 复用多种几何计算。默认 pointDistance；内联图像检测时，点可由圆心或拟合直线的起点、中点、终点取得。旧 Features 输入还可从模板中心、有效区域形心取得点。

| operation | 实际计算 | 需要理解的边界 |
| --- | --- | --- |
| pointDistance | A 点和 B 点的欧氏距离 | 直线点位置由 firstPoint/secondPoint 选 start/center/end |
| pointToLine | A 点向 B 所在无限直线投影，求垂距 | 不是点到有限线段的最短距离 |
| lineDistance | 检查平行角度容差，再求 A 中点到 B 直线的垂距 | 与专用线线距离相同 |
| lineAngle | 根据叉积和点积求无方向锐夹角 | 输出 0°～90°，不输出带方向的 0°～360°夹角 |
| lineIntersection | 用两方向向量的叉积求两无限直线交点 | 平行时无效；成功输出 point，没有标量 value，不能启用尺寸公差 |

几何计算使用 cv::Point2d、cv::norm、点积及叉积等向量运算，并没有再调用某个 OpenCV“工业测量”成品模块。firstIndex/secondIndex 选择对象，firstPoint/secondPoint 选择直线上的点。区域形心无效时，点距不会使用显示回退中心。

交点求解成功时 valid=true、point 有坐标，但 value=null、判定原因是 NoScalarTolerance；这是点结果与标量结果的区别。两条平行线不能产生唯一交点，返回 ParallelLines。

源码入口：MeasureGeometry 注册和分支计算、selected_point。

# 15 参数订阅 变量和计算函数

## 数字参数可以来自哪里

一个可绑定参数可以使用固定值、公开运行输入、上游输出标量字段、全局变量、节点局部变量，或由这些值计算得到的表达式。不是把“圆心 X”复制粘贴到另一个框中，而是在执行该节点之前解析本帧来源。

例如圆环展开的 roi.cx / roi.cy 可引用圆查找选中的 centerX/centerY，半径也可以由拟合半径加减偏移计算。实际可选字段来自源节点 catalog 的字段描述；应使用 UI 列出的真实端口和字段，而不是猜测 JSON 路径。参数订阅会加入 DAG，防止下游先执行或产生循环。

数值类型和有效性都要检查。找圆无目标时选中圆心不是 0，而是不可用；读取 selectedValid、测量有效性和 unavailable 原因，可以区分“坐标为零”和“没有坐标”。显式 fallback 会改变缺失数据时的业务行为，应审慎配置，避免没有找到目标时仍用教学位置继续测量。

源码入口：C# 参数绑定模型、ROI 字段绑定、原生绑定解析。

## 变量的作用域

配方全局变量存放在配方定义中，本次 RunRequest.Variables 可以覆盖已声明的全局变量。节点局部变量只在该节点的参数解析中使用，可以组织坐标偏移和中间计算。表达式用 global.变量名 和 local.变量名 引用它们。

这里的全局是配方作用域，不是所有进程共享的内存，也不是会在运行中随意修改的 PLC 寄存器。当前表达式计算是纯数值或布尔计算，没有跨帧累积副作用。需要计数、PLC 通信或多工位状态时，应由宿主应用明确管理生命周期。

源码入口：全局变量覆盖、运行请求变量。

## 计算函数怎样执行

parameter_expression.cpp 自行解析表达式，建立有界语法节点，再按需求值。支持四则运算、取余、比较、逻辑运算、三元条件，以及 abs、min、max、clamp、sqrt、pow、round、floor、ceil、sin、cos、tan、atan2、hypot。自定义函数也是参数列表加表达式，不是运行 C#、Python 或任意脚本。

例如 global.OffsetX + local.CenterX 表达坐标偏移，clamp(local.Radius + 20, 1, 16384) 表达半径限幅。表达式例子需要先在配方或节点中声明相应变量；它们是参数框中的公式，不是独立程序。

解析器限制表达式长度 2048、语法节点 256、表达式深度 32、求值步数 4096 和函数调用深度 16。除零、非有限数、未知变量和不合法类型会报错，不能把这些异常当作合法测量结果。

源码入口：内置函数和边界、表达式求值。

# 16 全局相机和实时预览

ICameraProvider 枚举并打开设备，ICameraDevice 提供取图、开始停止和参数读写。当前具体实现是 MvsCameraProvider，通过 JPVision.Camera.Mvs.dll 使用 MVS；采集桥与 OpenCV 算法 Runtime 是分开的 DLL。以后接入大恒原生 SDK，可以增加 provider 和桥接，不需要把算法层改成依赖厂商相机类。

GlobalCameraService 用状态机管理 Disconnected、Connected、Streaming 和 Faulted，串行化设备操作。后台 PumpAsync 持续接收自有像素帧，预览只保留最新一槽，更新时替换旧预览。当前主图像区的刷新定时器为 100 ms，显示上限约 10 次每秒；这不是相机采集帧率的固定上限。

业务检测调用 CaptureNextAsync，等待请求接收时间之后的新帧；停止、断线和采集代际变化会使旧帧失效。同一时刻只允许一个待完成的新帧请求。执行或 ROI 教学使用固定快照，实时预览不会悄悄改变正在测量的图。

当前“触发时检测”指软件业务请求检测新帧。硬件触发输入、PLC 通信、多相机同步、独立大恒 provider 和通用 GigE Vision 替代后端没有在这条代码路径中实现。相机能被 MVS 枚举，不等于项目已经接入了该厂商原生 SDK。

源码入口：采集接口、状态服务、新帧请求、主窗口实时显示、MVS 原生桥。

# 17 在自己的 WPF 工程中调用

编辑器负责生成配方，你的业务 WPF 通过 SDK 加载配方、传图、执行和读结果。只需要相同版本的 SDK、x64 原生运行库、OpenCV 运行时和相应许可证；宿主不需要加载整个流程编辑器。

下面是 SDK 的最小执行方法。它接收已经准备好的 Gray8 / Bgr24 像素，并返回独立 JSON 结果副本。配方路径必须指向保存且可执行的 .vrecipe 目录，运行库和授权须已配置；这个方法展示生命周期，连续检测时应复用 Engine、Recipe 和 Session。

using System.Text.Json;
using JPVision.Sdk;

public static class VisionRunner
{
    public static async Task<JsonElement> RunAsync(
        string recipeDirectory, byte[] pixels,
        int width, int height, int stride,
        VisionPixelFormat pixelFormat,
        CancellationToken cancellationToken = default)
    {
        using var engine = new VisionEngine();
        using var recipe = engine.LoadRecipe(recipeDirectory);
        await using var session = recipe.CreateSession();
        using var frame = VisionFrame.CopyFrom(
            pixels, width, height, stride, pixelFormat);
        using var result = await session.RunAsync(frame,
            new RunRequest { TimeoutMs = 30000 }, cancellationToken);
        if (result.Status != ExecutionStatus.Succeeded)
            throw new InvalidOperationException(result.Data.ToString());
        return result.Data.Clone();
    }
}

在结果仍存活时，可以用 GetNodeMeasurement<VisionCircle>(nodeId) 读取已执行圆检测节点的测量，用 GetCircles(outputName) 读取已公开的圆特征，用 GetOutputImage(outputName) 获取可释放的输出帧。outputName 是配方公开输出名，nodeId 是稳定节点 ID，两者不要混用。GetIntermediateImage 等中间图访问还受 Debug 或预览保留策略影响。

VisionView.PresentCopy 在 WPF UI Dispatcher 上调用，把图像和图元复制到显示控件。调用后可按约定释放原始帧和结果；不要从算法后台线程直接访问 WPF 控件。P/Invoke 的 SafeHandle 负责原生句柄保活，但宿主仍应使用 using / await using 正确释放对象。

源码入口：RunAsync 和取消、结构化测量读取、图像与叠加显示。

# 18 授权 性能与资源边界

## 密钥锁实际是什么

当前采用离线、机器绑定许可证，不增加用户名密码登录。签发工具用开发者私钥对许可证载荷做 ECDSA P-256 / SHA-256 签名；客户运行库内只有可信公钥，Windows CNG 验签后核对产品、许可能力和本机指纹。私钥在签发侧使用 Windows DPAPI 保护，不应该放入客户程序或配方。

WPF 界面检查编辑器能力，SDK 与原生核心也检查运行能力；仅关闭界面上的按钮不构成授权实现。导入先验签再原子替换，避免导入失败破坏已有授权。本文只说明机制，不包含签名私钥、许可证内容或客户机器指纹。

源码入口：原生验签、SDK 许可入口、签发工具实现。

## 当前并发和缓存

单个 Session 同时只接受一个未完成 Run；进程级并发预算是硬件逻辑处理器数一半，再限制到 1 至 8。单次配方按拓扑顺序串行执行节点，OpenCV 初始化时设置 2 个线程。当前没有把每个节点放到独立进程，也没有实现 DAG 分支并行执行。

执行缓存减少重复封存、校验和创建会话的开销，不会让耗时算法本身消失。提升处理速度应先看日志中的取图、配方准备、SDK 执行和显示准备耗时，再看每个节点耗时。缩小有效 ROI、减少无效卡尺窗口、合理选择投影宽度、使用快速定位后的小范围测量，通常比盲目增加并发更容易控制误检和内存。

取消和超时在节点边界协作检查；正在运行的一个 OpenCV 调用不会被强制杀掉。宿主应等待任务收尾，再释放输入和会话。多进程隔离可以作为后续设计，需要再处理大图传输、缓冲所有权、相机独占和授权，不应把目前的 Task.Run 误认为多进程。

源码入口：线程与并发预算、执行缓存。

## 大图为什么还会受限制

| 项目 | 当前主要边界 | 理解方式 |
| --- | --- | --- |
| 输入图像 | 单轴不超过 32768；总像素不超过 32×1024×1024；帧字节预算 128 MiB | 长条图和方形大图要同时看单轴与总面积 |
| 配方 | 节点最多 1024；连线及参数依赖预算最多 4096；每类公开接口最多 64 | 参数订阅也会消耗图依赖预算 |
| 中间和复杂结果 | 调试等结果总预算 256 MiB；轻量测量总预算 32 MiB | 保留所有中间图和大量点集会增加内存 |
| 自动 Hough 工作图 | 工作分辨率上限 4,194,304 像素 | adaptive 缩小工作图并还原坐标；精密测量选卡尺或小 ROI |
| 卡尺采样 | 综合窗口采样预算 16×1024×1024 | 数量、投影宽度、搜索高度相乘，不能只调高数量 |

这些上限是当前工程的资源策略，并不等同于 OpenCV 能力的理论上限。扩大参数时应同时检查描述、校验器、实际算法、点集序列化和总内存预算。

# 19 自己增加一个算子应改哪里

建议先从 custom_components.cpp 中的 MedianBlur 跟读。它的复杂度小，能清楚看到“定义参数 → 注册回调 → 验证 → 运算 → 返回图像”的完整闭环。

1. 在 native/core/components 的合适文件实现运算。保持输入图像不可变；cv::Mat 的拷贝是共享底层数据，写输出时应分配独立缓冲，避免污染分支图像。

2. 定义唯一 type、中文 label、category、version、端口、参数和校验回调。参数的奇数约束、单位、ROI 含义和失败输出应明确。

3. 在对应 register_*_components 注册。新文件还要加入 CMakeLists.txt；新注册分组要加入 component_registry。VS 原生工程按通配符列出源码，不代表 CMake 已自动编译新文件。

4. 对简单图像算子使用现有适配机制；对多输入或测量组件，检查 executeInputs、expandInputs、Image pipeline 和坐标平面。只有把数据写进正确输出，后续订阅和显示才能读取。

5. 新结构化结果需要同步 SDK 数据类型与读取方法。通用参数通常可由 catalog 自动生成界面，专用 ROI、模板、卡尺或结果表才需要补 WPF partial 文件。

6. 用确定性合成图验证预期数值，再覆盖空目标、ROI 越界、原点偏移、上游不可用、错误像素类型和资源边界。算法改动应验证真实误检或误差；只测试“调用没崩”不足以验证测量。

| 想修改的内容 | 优先查找位置 |
| --- | --- |
| 算法公式或 OpenCV 调用 | native/core/components/*_components.cpp |
| 参数标签 默认值 范围 枚举 | 原生注册函数中的 parameter / odd_parameter |
| 参数是否显示以及专用操作 | managed/JPVision.Editor.Core/ParameterEditor.cs、MainWindow.Parameters.cs、对应 WPF partial |
| 工具箱可见性 | ComponentRegistry::add 的 toolboxVisible，以及 NodeCatalog.ToolboxVisible |
| 可订阅输出字段 | 原生 descriptor 的 fields 和 SDK 结果契约 |
| 结果 Overlay 样式 | feature_overlays、对应测量组件、WPF Overlay 绘制 |
| 源码在 VS 中标红 | 先核对 MSVC/CMake 工具链和 JPVision.NativeRuntime.vcxproj 的 include；OpenCV 头位于 D:/open500/include |

源码入口：注册总入口、组件开发说明、VS 开发说明。

# 20 常见现象怎样沿代码排查

| 现象 | 先区分什么 | 建议查看 |
| --- | --- | --- |
| 有一圈边缘点但没有拟合圆 | 诊断点存在不等于拟合验收通过 | fitSucceeded、fitFailureReason、保留点数、覆盖率和最大偏差 |
| 找到了许多小圆 | 当前是否全图自动 Hough，半径范围是否过宽 | 切换有目标圆 ROI 的卡尺拟合，再检查极性与搜索高度 |
| 看见三条同心线 | 拟合圆与输出带宽边界或其他叠加是否同时显示 | outputAnnulusWidth 和 Overlay 来源；带宽不代表测出三条边 |
| 线线距离无效 | 目标是否存在，角差是否超过平行容差 | 两条线有效性、角度容差、内置 A/B ROI 或真实上游来源 |
| 点集修复后距离偏小或没变化 | 测的是原始实测坐标还是平滑补全坐标 | pointSource、点 origin、coordinateSource |
| 原图和展开图结果不能测量 | 是否来自不同坐标平面 | coordinateSpace、coordinatePlane 与展开映射 |
| 校验提示缺失节点或接口失效 | 配方公开输出是否还引用已删除节点 | PublicInterfaceIssue、PublishedRecipe、compile_recipe |
| Module ROI lies outside its input image | 检查的是本算子输入图，未必是原始图 | 上游裁剪或展开尺寸、ROI 原点与有效交集 |
| 运行库或相机 DLL 找不到 | 主 DLL 存在不代表全部传递依赖存在 | x64、MVS 运行时、桥接 DLL、OpenCV Debug/Release 版本 |
| 连续运行变慢 | 是否重复加载配方、保留所有中间图或堆积显示 | 缓存命中、分段计时、Debug 保留、最新帧策略 |

调试时可依次在 RunOnceAsync、VisionSession.RunAsync、vision_run_execute、Run::execute 和目标算子回调设置断点。先定位是准备、采集、执行还是显示问题，再进入具体算法，能减少在 XAML 和 C++ 间无目的跳转。

# 21 文档范围和后续阅读

本导读说明当前代码行为，未重新进行相机精度标定、产线节拍或全部算法回归测试。示意图用于解释结构和采样原理，不是对实际零件检测精度的证明。测试代码位于 managed/JPVision.Tests 和 native/tests，可继续对照测试输入、期望值与失败场景阅读。

进一步阅读：配方与结果格式、SDK 集成、边缘点集、曲线修复、相机图像源。

# 22 算子完整索引

工具箱可见性来自本次导出的运行时目录。图像端口背后的结果类型和具体算法见前面相应算子章节。

| 算子中文名 | 类型 ID | 工具箱 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部图像 | ExternalImage | 可见 | 输入 |
| 灰度转换 | ToGray | 可见 | 预处理 |
| 高斯滤波 | GaussianBlur | 可见 | 预处理 |
| 二值化 | Threshold | 可见 | 分割 |
| 形态学 | Morphology | 可见 | 分割 |
| 矩形 ROI | CropRect | 隐藏兼容 | 预处理 |
| 提取轮廓 | FindContours | 可见 | 检测 |
| 轮廓面积筛选 | FilterContoursByArea | 可见 | 检测 |
| 目标计数 | CountContours | 隐藏兼容 | 检测 |
| 数量判定 | CompareNumber | 隐藏兼容 | 判定 |
| 轮廓标记 | BuildContourOverlay | 可见 | 显示 |
| 圆查找 | FindCircles | 可见 | 几何检测 |
| 直线查找 | FindLines | 可见 | 几何检测 |
| 区域形状分析 | AnalyzeContours | 可见 | 几何检测 |
| 几何目标计数 | CountFeatures | 隐藏兼容 | 检测 |
| 几何结果标记 | BuildFeatureOverlay | 隐藏兼容 | 显示 |
| 双边卡尺／宽度 | MeasureEdgePair | 可见 | 测量 |
| 直线卡尺 | LineCaliper | 可见 | 测量 |
| 圆卡尺 | CircleCaliper | 隐藏兼容 | 测量 |
| 快速匹配 | FastTemplateMatch | 可见 | 定位 |
| 快速定位 | FastLocate | 可见 | 定位 |
| 灰度模板匹配 | TemplateMatch | 可见 | 定位 |
| 圆圆距离 | MeasureCircleDistance | 可见 | 测量 |
| 线圆距离 | MeasureLineCircleDistance | 可见 | 测量 |
| 几何测量 | MeasureGeometry | 可见 | 测量 |
| 线线距离 | MeasureLineDistance | 可见 | 测量 |
| 位置修正 | PositionFixture | 可见 | 定位 |
| 中值滤波 | MedianBlur | 可见 | 预处理 |
| 圆环展开 | AnnularUnwrap | 可见 | 图像变换 |
| 边缘点集 | FindEdgePoints | 可见 | 检测 |
| 点集到线距离 | MeasurePointLineDistances | 可见 | 测量 |
| Blob 分析 | BlobAnalysis | 可见 | 检测 |